МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора по УМиНР

___________Л.Ю. Полякова

«___» _________ 20__г.

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

МДК 02.01 АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ

профессионального модуля

ПМ.02 Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных систем

Специальность 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы

Кумертау 2025 г.

Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу МДК 02.01 Аппаратно-программные интерфейсы микроконтроллерных систем на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных систем

по специальности 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы.

Организация-разработчик: Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Разработчик: С.М Власова, преподаватель МДК 02.01 Аппаратно-программные интерфейсы микроконтроллерных систем

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК «Общепрофессиональных дисциплин»

Протокол №____ от «____»___________ 20__г.

Председатель ПЦК   						И.С Тараскина

ПАСПОРТ

фонда оценочных средств междисциплинарного курса

МДК 02.01 Аппаратно-программные интерфейсы микроконтроллерных систем профессионального модуля

ПМ.02 Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных систем

В результате освоения междисциплинарного курса в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Сопровождение и схемотехническое обслуживание интеллектуальных интегрированных систем в составе проектной документации должен:

| Владеть навыками | создания, тестирования и запуска приложений |
| --- | --- |
| Уметь | устанавливать и удалять прикладное ПО; создавать простые программы |
| Знать | основ устройства и функционирования операционных систем; классификации и устройства ПО; основ теории качества программных систем; способы описания алгоритмов |

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Разработка отдельных архитектурных, в том числе объемных и планировочных, решений в составе проектной документации и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

| Код | Наименование общих и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различными контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 3.1 | Разрабатывать программные модули для интеллектуальных интеграционных решений |
| ПК 3.2 | Выполнять отладку программных модулей для интеллектуальных интеграционных решений с использованием специализированных программных средств |
| ПК 3.3 | Выполнять тестовый запуск программных модулей для интеллектуальных интеграционных решений и обеспечивать их требуемое качество |

Перечень оценочных средств по разделам (темам)

междисциплинарного курса

| № п/п | Темы дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1 Интерфейсы микроконтроллера | Задачи Устный опрос |
| 2 | Тема 1.2 Последовательный интерфейс обмена данными UART | Задачи Устный опрос |
| 3 | Тема 1.3 Последовательный периферийный интерфейс SPI | Задачи Устный опрос |
| 4 | Тема 1.4 Последовательная шина обмена данными I2С | Задачи Устный опрос Выполнение практического задания |
| 5 | Тема 1.5 Протокол 1-Wire | Задачи Устный опрос Выполнение практического задания |
| 6 | Тема 1.6 Модули сетевого взаимодействия | Задачи Устный опрос Выполнение практического задания |

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ТЕМА 1.1 ИНТЕРФЕЙСЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА

Задачи

Задача 1.

Составить фрагменты программы:

a)                      для инициализации передачи данных по последовательному интерфейсу в режиме 0;

b)                     для пересылки массива байтов данных объемом 10 элементов.

Задача 2.

Составить фрагменты программы:

a)                      для инициализации приема данных по последовательному интерфейсу в режиме 1 со стандартной скоростью 62,5 Кбод;

b)                     для приема массива байтов данных объемом 10 элементов.

Задача 3.

Составить фрагменты программы:

a)                      для инициализации приема данных по последовательному интерфейсу в режиме 2 с частотой обмена равной 1/32 частоты резонатора;

b)                     для приема массива байтов данных объемом 10 элементов и подсчитать число элементов, у которых 9 бит равен 1.

Задача 4.

Составить фрагменты программы:

a)                      для инициализации передачи данных по последовательному интерфейсу в режиме 3 со стандартной скоростью 9,6 Кбод с установленным 9-ым передаваемым битом;

b)                     для передачи массива байтов данных объемом 10 элементов.

Вопросы к устному ответу

- Основные характеристики микроконтроллера

- Система ввода-вывода микроконтроллера

- Интерфейсы микроконтроллера

- Язык программирования и среда разработки микроконтроллера

ТЕМА 1.2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ОБМЕНА ДАННЫМИ UART

Задачи

1.Разработать программу для микропроцессорного устройства, которая осуществляет ввод массива данных длинной 9 байт со скоростью обмена fBQ/12 Кбод в режимe 0. Адрес начала массива 30h.

org 0

mov scon,#10h;    последовательный интерфейс в режиме 0

m2:   mov r2,#9;           длина массива

mov r0,#30h;                 адрес начала массива

m1:   jnb ri,$;                ожидание приема данных по последовательному интерфейсу

mov @r0,sbuf;     сохранение в памяти

clr ri;                    очистить флаг по приему

inc r0;                            перейти к следующему элементу массива

djnz r2,m1;          если не все приняты, то повторить прием

jmp m2;                циклический прием массива

end.

2.Разработать программу для микропроцессорного устройства, которая осуществляет вывод массива данных длинной 6 байт со скоростью обмена 62,5 Кбод в режимe 3. Адрес начала массива 10h.

org 0

; организация выводимого массива

mov 10,#'I'

mov 11,#'v'

mov 12,#'a'

mov 13,#'n'

mov 14,#'o'

mov 15,#'v'

mov scon,#0D0h;           последовательный интерфейс в режиме 3

mov pcon,#80h;             удвоенная скорость

mov tmod,#20h;             ТС1 как таймер в режиме 2

mov th1,#0FFh;             задание скорости последовательного интерфейса

mov tl1,#0FFh

setb tr1;                         запуск таймера

m2:   mov r2,#6;                     длина массива

mov r0,#10;                   начало массива

m1:   clr ti;                              очистка флага передачи по последовательному интерфейсу

mov sbuf,@r0;               вывод очередного элемента массива

jnb ti,$;                          ожидание конца передачи

inc r0;                                      переход к следующему элементу массива

djnz r2,m1;                    если не все, то вывод повторить

jmp m2;                         циклический вывод

end.

Вопросы к устному ответу

- Введение в связь UART

- Как работает связь UART

- Преимущества связи UART

- Недостатки протокола

- UART против других протоколов связи

- Приложения связи UART

- Можно ли заменить UART?

- Будущее связи UART

ТЕМА 1.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ШИНА ОБМЕНА ДАННЫМИ I2С

Задачи

1. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| .64 | 3.13 | 3.133 | 20 |

2.По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:

IP-адрес: 10.8.248.131

Маска: 255.255.224.0

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без точек.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 131 | 255 | 224 | 0 | 10 | 248 | 92 |

3.Если маска подсети 255.255.255.240 и IP-адрес компьютера в сети 58.68.0.44, то порядковый номер компьютера в сети равен _____?

4.Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.75.44, то порядковый номер компьютера в сети равен _____ ?

5.Для некоторой подсети используется маска 255.255.252.0. Сколько различных адресов компьютеров допускает эта маска?

Примечание. На практике два из возможных адресов не используются для адресации узлов сети: адрес сети, в котором все биты, отсекаемые маской, равны 0, и широковещательный адрес, в котором все эти биты равны 1.

Вопросы к устному ответу

- Обмен данными

- Подтверждение приема данных

- Адресация

- Как узнать I2C адрес устройства?

ТЕМА 1.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС SPI

Задачи

1.Для узла с IP-адресом 153.209.23.240 адрес сети равен 153.209.20.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

2.Для некоторой подсети используется маска 255.255.248.0. Сколько различных адресов компьютеров допускает эта маска?

3.По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. IP –адрес узла: 224.9.195.133Маска: 255.255.192.0При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использования точек.

A	B	C	D	E	F	G	H

0	9	16	128	133	192	195	224

4. Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 118.222.130.140 и 118.222.201.140. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.

Вопросы к устному опросу

1.Структура SPI и описание реестра

2.Пример проектирования SPI

3.Программирование основных функций SPI

4.Разработка петлевой программы SPI

5. Управление ЖК-дисплеем с помощью SPI

ТЕМА 1.5 ПРОТОКОЛ 1-WIRE

Задачи

Произвести расчеты сети при конфигурациях, отображенных в таблице №2. согласно вашего варианта

| № Варианта | 10Base-5 | 10Base-2 | 10Base-Т | 10Base-FB | 10Base-FL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 200 | 200 | 900 | 1000 |
| 2 | 400 | 250 | 190 | 100 | 500 |
| 3 | 370 | 180 | 195 | 000 | 850 |
| 4 | 510 | 190 | 150 | 200 | 670 |
| 5 | 390 | 210 | 175 | 900 | 850 |
| 6 | 290 | 200 | 160 | 800 | 970 |
| 7 | 420 | 210 | 185 | 750 | 850 |
| 8 | 420 | 175 | 195 | 950 | 860 |
| 9 | 600 | 190 | 190 | 850 | 1050 |
| 10 | 390 | 150 | 165 | 1000 | 970 |
| 11 | 380 | 250 | 180 | 100 | 690 |
| 12 | 450 | 300 | 150 | 800 | 750 |
| 13 | 420 | 250 | 200 | 700 | 700 |
| 14 | 380 | 225 | 190 | 500 | 650 |
| 15 | 500 | 270 | 160 | 400 | 600 |
| 16 | 410 | 170 | 140 | 1000 | 800 |
| 17 | 465 | 180 | 200 | 850 | 100 |

| Задания 2,3,4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 сегмент –10 Base 2- 200 m | 1 сегмент – 10 Base T-200 m | 1 сегмент –10 Base T-300 m |
| 2 сегмент-10 Base FL- 800 m | 2 сегмент-10 Base FL-800 m | 2 сегмент –10 Base FL-600 m |
| 3 сегмент-10 Base FB-400 m | 3 сегмент-10 Base T- 500 m | 3 сегмент –10 Base T-1000 m |
| 4 сегмент –10 Base FB-800 m | 4 сегмент –10 Base T-1000 m | 4 сегмент-10 Base FL-500 m |
| 5 сегмент-10 Base FB-400 m | 5 сегмент-10 Base T-400 m |  |
| 6 сегмент-10 Base 2-300 m |  |  |

Вопросы к устному ответу

- Физический уровень протокола

- Канальный уровень протокола

- Сетевой и транспортный уровни протокола

- Области применения

- Уникальные коды устройств 1-Wire

ТЕМА 1.6 МОДУЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Задачи

1. Используя топологию сети, изображенную на рисунке, необходимо создать проект виртуальной ЛВС, и расположив элементы проектируемой сети (удаленные рабочие станции и концентраторы), структурировать ее на основе 8 портовых концентраторов. На заключительном этапе произвести конфигурирование IP-адресов рабочих станций.

- Добавить шесть узлов удаленных рабочих станций и три устройства «Концентратор». Объединить удаленные узлы и соответствующие порты концентраторов отрезками кабеля «Патчкорд»;

- Используя адреса из диапазона 1 табл.3, назначить каждой рабочей станции соответствующий IP-адрес (ifconfig);

- С помощью утилиты командной строки ping, проверить доступность всех удаленных узлов с рабочей станции P C3;

- Проследить направление рассылки кадров в сети. Отметить узел отправителя и узел получателя в каждом случае, а также все узлы участвующие в широковещательной рассылке кадра;

- На отчете выделить границы широковещательного домена и привести их объяснение.

2.Основываясь на схеме сети, изображенной на рисунке 3, необходимо создать проект виртуальной сети, и расположить элементы проектируемой сети — удаленные рабочие станции, концентраторы и коммутаторы. Произвести логическую структуризацию сети, воспользовавшись доступным сетевым оборудованием, сконфигурировать IP-адреса рабочих станций.

3.С  по мощью  утилиты  командной  строки  ping,  последовательно  проверить  доступ- ность всех удаленных узлов с рабочих станций P C1, P C4 и P C5.

4.Проследить направление рассылки кадров в сети. Отметить узел отправителя и узел получателя в каждом случае, а также все узлы участвующие в широковещательной рассылке кадра. Отметить отличия при обработке кадров концентратором и коммутаторами;

5.Запустить эмулятор терминала на каждом из устройств «Коммутатор» и с помощью команды mactable просмотреть содержимое таблицы MAC-адресов коммутатора;

6.Убедиться в достоверности соответствующего MAC-адреса номеру физического пор- та коммутатора, проверив физический адрес удаленной рабочей станции (командой ifconfig;

7.На отчете выделить границы широковещательного домена. Отметить узлы участвующие в коммутировании кадров и в передаче широковещательных рассылок. Перечислить используемые адреса канального уровня.

2. Выведите на экран справочную информацию по всем рассмотренным утилитам (см. таблицу п.1). Для этого в командной строке введите имя утилиты без параметров и дополните /?.

Сохраните справочную информацию в отдельном файле.

Изучите ключи, используемые при  запуске утилит.

3.Выведите на экран имя локального хоста с помощью команды hostname. Сохраните результат в отдельном файле.

4.Проверьте конфигурацию TCP/IP с помощью утилиты ipconfig. Заполните таблицу:

| Имя хоста |  |
| --- | --- |
| IP-адрес |  |
| Маска подсети |  |
| Основной шлюз |  |
| Используется ли DHCP (адрес DHCP-сервера) |  |
| Описание адаптера |  |
| Физический адрес сетевого адаптера |  |
| Адрес DNS-сервера |  |
| Адрес WINS-сервера |  |

5.С помощью команды tracert проверьте для перечисленных ниже адресов, через какие промежуточные узлы идет сигнал. Изучите ключи команды.

a) aspu.ru

b) mathmod.aspu.ru

c) yarus.aspu.ru

Вопросы к устному опросу

- Модуль Wi-Fi

- Библиотеки команды и команды для работы с Wi-Fi модулем

- Модуль ETHERNET основные сведения

- Библиотеки и команды для работы с Ethernet модулем

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Критерии оценки устных ответов

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| «Отлично» | Выставляется обучающемуся, который: – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; – изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в определенной логической последовательности; – правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; – показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; – продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; – отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; возможны одна-две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя. |
| «Хорошо» | Выставляется обучающемуся, если: – его ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет некоторые из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; – допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания преподавателя; – допущены ошибка или более 2 недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. |
| «Удовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, который: – неполно излагает содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показывает общее понимание вопроса и демонстрирует умения, достаточные для усвоения программного материала; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; – не справляется с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполняет задания обязательного уровня сложности по данной теме. |
| «Неудовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, который: – не раскрывает основное содержание учебного материала; – обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; – допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Критерии оценки письменных работ

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| «Отлично» | Выставляется обучающемуся, если: – работа выполнена полностью; – в обосновании решения и логических рассуждениях нет пробелов и ошибок; – в решении нет ошибок (возможны некоторые неточности, описки, которые не являются следствием незнания или непонимания учебного материала). |
| «Хорошо» | Выставляется обучающемуся, если: – работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); – допущены 1 ошибка, или есть 2–3 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). |
| «Удовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, если: – допущено не более двух ошибок или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. |
| «Неудовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, если: – допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. |

## Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающему.

## Критерии оценки тестовых заданий

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл | Вербальный аналог |
| При наличии 20 вопросов в тесте: |  |  |
| 18 ÷ 20 | 5 | отлично |
| 15 ÷ 17 | 4 | хорошо |
| 12 ÷ 14 | 3 | удовлетворительно |
| менее 12 | 2 | неудовлетворительно |
| При наличии 15 вопросов в тесте: |  |  |
| 14 ÷ 15 | 5 | отлично |
| 12 ÷ 13 | 4 | хорошо |
| 10 ÷ 11 | 3 | удовлетворительно |
| менее 10 | 2 | неудовлетворительно |
| При наличии 10 вопросов в тесте: |  |  |
| 9 ÷ 10 | 5 | отлично |
| 7 ÷ 8 | 4 | хорошо |
| 5 ÷ 6 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |
| При наличии 5 вопросов в тесте: |  |  |
| 5 | 5 | отлично |
| 4 | 4 | хорошо |
| 3 | 3 | удовлетворительно |
| 2 | 2 | неудовлетворительно |