МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кумертауский филиал

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Б1.Д.Б.24 Источники и системы теплоснабжения предприятий»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиля «Энергообеспечение предприятий», по дисциплине «Б1.Д.Б.24 Источники и системы теплоснабжения предприятий»

Составитель_______________Т.А. Посягина

« 6 »_____06______ 2023 г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжение промышленных предприятий № протокола 10  «6»_июня 2023 г.

Зав. кафедрой электроснабжения промышленных предприятий/___________	А.В.Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине  «Б1.Д.Б.24 Источники и системы теплоснабжения предприятий»

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-8 Способен проектировать энергетические системы на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии | ПК*-8-В-1 Демонстрирует владение методами проектирования систем ветроэнергетических, биоэнергетических, солнечных установок ПК*-8-В-2 Демонстрирует знание методики расчета параметров основного энергетического оборудования генерирующих установок на базе возобновляемых источников энергии для энергоснабжения централизованных и децентрализованных потребителей ПК*-8-В-3 Демонстрирует умение выполнять выбор и монтаж основных узлов и элементы систем жизнеобеспечения, работающих на основе возобновляемых источников энергии | Знать: Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в системах энергоснабжения. | Тесты / Блок А |
|  |  | Уметь: Проанализировать и сформулировать техническую задачу преобразования нетрадиционных видов энергии в электрическую и тепловую энергию. | Защита отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям / Блок Б |
|  |  | Владеть: Самостоятельным поиском необходимой информации функционирования объектов профессиональной деятельности | Защита реферата / Блок С |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать» для очной формы обучения

Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий.

Фонд оценочных средств дисциплины «Источники и системы теплоснабжения предприятий» /сост. А.В. Бондарев - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 16 с.

Пример теста, предъявляемого студенту, изучившему все темы дисциплины (время выполнения теста – не более 30 минут):

Выберите один правильный ответ:

- Совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.

a Альтернативная энергетика

b Ветроэнергетика

c Биотопливо

d Солнечная энергетика

e Гидроэнергетика

- Отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве.

a Ветроэнергетика

b Альтернативная энергетика

c Биотопливо

d Солнечная энергетика

e Гидроэнергетика

- Топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.

a Биотопливо

b Ветроэнергетика

c Альтернативная энергетика

d Солнечная энергетика

e Гидроэнергетика

- Направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде.

a Солнечная энергетика

b Биотопливо

c Ветроэнергетика

d Альтернативная энергетика

e Гидроэнергетика

- Область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию.

a Гидроэнергетика

b Солнечная энергетика

c Биотопливо

d Ветроэнергетика

e Альтернативная энергетика

- Направление энергетики, основанное на производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях.

a Геотермальная энергетика

b Грозовая энергетика

c Управляемый термоядерный синтез

d Распределённое производство энергии

e Водородная энергетика

- Способ получения энергии путём поимки и перенаправления энергии молний в электросеть.

a Грозовая энергетика

b Геотермальная энергетика

c Управляемый термоядерный синтез

d Распределённое производство энергии

e Водородная энергетика

- Синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который носит управляемый характер.

a Управляемый термоядерный синтез

b Геотермальная энергетика

c Грозовая энергетика

d Распределённое производство энергии

e Водородная энергетика

- Новая тенденция в энергетике, связанная с производством тепловой и электрической энергии.

a Распределённое производство энергии

b Геотермальная энергетика

c Грозовая энергетика

d Управляемый термоядерный синтез

e Водородная энергетика

- Отрасль энергетики, основанное на использовании водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии людьми.

a Водородная энергетика

b Геотермальная энергетика

c Грозовая энергетика

d Управляемый термоядерный синтез

e Распределённое производство энергии

- Устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим ее преобразованием в электрическую энергию.

  - Ветряная электростанция.

  - Ветрогенератор.

  - Наземная ветряная электростанция.

  - Прибрежная ветряная электростанция.

  - Шельфовая ветряная электростанция.

- Несколько ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть.

  - Ветряная электростанция.

  - Ветрогенератор.

  - Наземная ветряная электростанция.

  - Прибрежная ветряная электростанция.

  - Шельфовая ветряная электростанция.

- Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются на холмах или возвышенностях.

  - Наземная ветряная электростанция.

  - Ветрогенератор.

  - Ветряная электростанция.

  - Прибрежная ветряная электростанция.

  - Шельфовая ветряная электростанция.

- Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются на небольшом удалении от берега моря или океана.

  - Прибрежная ветряная электростанция.

  - Ветрогенератор.

  - Ветряная электростанция.

  - Наземная ветряная электростанция.

  - Шельфовая ветряная электростанция.

- Тип ветряных электростанций, ветрогенераторы которых устанавливаются в море, 10—60 километров от берега.

  - Шельфовая ветряная электростанция.

  - Ветрогенератор.

  - Ветряная электростанция.

  - Наземная ветряная электростанция.

  - Прибрежная ветряная электростанция.

- Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов.

  - Фотовольтаика.

  - Гелиотермальная энергетика.

  - Двигатель Стирлинга

  - Солнечный коллектор

  - Солнечный водонагреватель

- Нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла.

  - Гелиотермальная энергетика.

  - Фотовольтаика.

  - Двигатель Стирлинга

  - Солнечный коллектор

  - Солнечный водонагреватель

- Тепловая машина, в которой жидкое или газообразное рабочее тело движется в замкнутом объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания.

  - Двигатель Стирлинга

  - Фотовольтаика.

  - Гелиотермальная энергетика.

  - Солнечный коллектор

  - Солнечный водонагреватель

- Устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением.

  - Солнечный коллектор

  - Фотовольтаика.

  - Гелиотермальная энергетика.

  - Двигатель Стирлинга

  - Солнечный водонагреватель

- Разновидность солнечного коллектора, предназначен для производства горячей воды путём поглощения солнечного излучения, преобразования его в тепло, аккумуляции и передачи потребителю.

  - Солнечный водонагреватель

  - Фотовольтаика.

  - Гелиотермальная энергетика.

  - Двигатель Стирлинга

  - Солнечный коллектор

- Полная энергия ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли.

  - Ветровой потенциал.

  - Валовой потенциал.

  - Технический потенциал.

  - Экономический потенциал.

  - Ветровой кадастр.

- Энергетический эквивалент ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над поверхностью земли.

  - Валовой потенциал.

  - Ветровой потенциал.

  - Технический потенциал.

  - Экономический потенциал.

  - Ветровой кадастр.

- Часть валового потенциала, которая может быть полезно использована с помощью современного ветроэнергетического оборудования с учетом требований социально-экологического характера.

  - Технический потенциал.

  - Ветровой потенциал.

  - Валовой потенциал.

  - Экономический потенциал.

  - Ветровой кадастр.

- Часть технического потенциала, использование которого экономически эффективно в современных условиях с учетом требований социально-экономического характера.

  - Экономический потенциал.

  - Ветровой потенциал.

  - Валовой потенциал.

  - Технический потенциал.

  - Ветровой кадастр.

- Систематизированный свод сведений, характеризующий ветровые условия местности и дающий возможность количественной оценки энергии ветра и расчета ожидаемой выработки ветроэнергетическими установками.

  - Ветровой кадастр.

  - Ветровой потенциал.

  - Валовой потенциал.

  - Технический потенциал.

  - Экономический потенциал.

- Электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию.

a Солнечная электростанция.

b Солнечно-топливная электростанция.

c Солнечное теплоснабжение.

d Солнечное горячее водоснабжение.

e Солнечное охлаждение.

- Электростанция, преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и химическую энергию топлива в электрическую и тепловую энергию.

a Солнечно-топливная электростанция.

b Солнечная электростанция.

c Солнечное теплоснабжение.

d Солнечное горячее водоснабжение.

e Солнечное охлаждение.

- Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и обеспечения технологических нужд различных потребителей.

a Солнечное теплоснабжение.

b Солнечная электростанция.

c Солнечно-топливная электростанция.

d Солнечное горячее водоснабжение.

e Солнечное охлаждение.

## Блок Б - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

Варианты заданий на выполнение лабораторных работ приведены в источнике: Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» / Т.А. Посягина; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2015. – 37 с.

Варианты заданий для подготовки к проведению практических занятий приведены в источнике: Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» / Т.А. Посягина; Кумертауский филиал ОГУ  – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 17 с

## Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

Задание: Создать реферат на предложенную тему, найдя для него информацию в справочной литературе и глобальной сети Интернет.

Требования к реферату: При оформлении рефератов необходимо соблюдать требования стандарта «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления», принятого на заседании Ученого совета Кумертауского филиала ОГУ от 29 ноября 2012 г. Протокол №20.

Доклад отправить электронным письмом со вложенным файлом на электронный ящик преподавателя. Письмо должно содержать визитную карточку.

Темы для рефератов  (номер темы выбирается в соответствии с порядковым  номером студента в списке группы)

| Номер варианта | Тема доклада |
| --- | --- |
| 1 | Использование энергетических ресурсов – это основной показатель уровня развития цивилизации |
| 2 | «Эра нефти», ее роль в развитии экономики |
| 3 | Потенциал возобновляемых энергоресурсов на планете |
| 4 | Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года |
| 5 | Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и нераспространение ядерного оружия |
| 6 | Прогноз развития мировой энергетики до 2100 г |
| 9 | Международное природоохранное регулирование |
| 10 | Пути повышение энергетической эффективности экономики России |
| 11 | Обеспечение энергетической безопасности России |
| 12 | Основные концепции Государственного плана рыночной электрификации России |
| 13 | От плана ГОЭЛРО к реструктуризации РАО «ЕЭС России» |
| 14 | Улучшенный реактор с газовым охлаждением (англ. Advanced gas-cooled reactor (AGR)) (является одним из типов ядерных реакторов, второе поколение британских ядерных реакторов с газовым охлаждением, с использованием графита в качестве замедлителя нейтронов и углекислого газа в качестве теплоносителя) |
| 15 | Реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600, БН-800 и БН-1600 |
| 16 | Уроки Чернобыля |
| 17 | Обращение с радиоактивными отходами (Надлежащим образом необходимо учитывать взаимозависимости между всеми стадиями образования радиоактивных отходов и обращения с ними). |
| 18 | Термоядерная энергетика |
| 19 | Авария на АЭС Фукусима-1: причины и ее последствия |
| 20 | Возобновляемые источники энергии |
| 21 | Расследование причин аварии на СШГЭС |
| 22 | Арсенид галлия - перспективный конкурент для кремния в СФЭУ |
| 23 | Что плохого в потеплении климата на Земле? |
| 24 | Ветровая электростанция «Тюпкильды» в Башкортостане |
| 25 | Геотермальная энергетика |
| 26 | Альтернативная энергетика в мире |

## Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме  диф. зачета.

Вопросы к диф. Зачету

- Источники тепла в недрах Земли и закономерности его передачи.

- Термические свойства горных пород.

- Виды теплопередачи, геотермический градиент.

- Ресурсы геотермальной энергии.

- Виды ресурсов и запасов геотермальной энергии.

- Факторы, влияющие на дебит геотермальной скважины.

- Характеристика подземной гидросферы.

- Условия залегания термальных подземных вод.

- Теплоэнергетические воды подземной гидросферы.

- Месторождение теплоэнергетических вод.

- Эффективность возобновляемых источников энергии, меры ее повышения.

- Технологии добычи и использования геотермальной энергии.

- Состояние и перспективы развития геотермальной энергии.

- Принципиальные схемы геотермального теплоснабжения.

- Комплексные геотермальные системы электроснабжения.

- Корозия и солеотложения в геотермальных системах.

- Теплообменные аппараты в геотермальных системах.

- Геотермальная скважина.

- Горизонтальная скважина в геотермальных системах.

- Геотермальная циркуляционная система.

- Геотермальные циркуляционные системы с наклонно направленными скважинами.

- Извлечение петрогеотермальной энергии .

- Геотермальные циркуляционные системы с наклонно с наклонно направленными скважинами.

- Развитие геотермальной энергетики.

- Технологические схемы геотермальных электростанций.

- Системы солнечного теплоснабжения.

- Классификация и основные элементы гелиосистемы.

- Плоские солнечные коллекторы.

- Использование солнечных систем теплоснабжения.

- Эффективное использование солнечной энергии.

- Экономические характеристики солнечных коллекторов.

- Солнечные электростанции с центральным приемником.

- Солнечные фотоэлектрические преобразователи.

- Солнечно водородное производство.

- Автономные водородные энергоустановки.

- Состояние и проблемы развития водородной энергетики .

- Развитие ветроэнергетики в мире.

- Ветроэнергетические установки.

- Достоинства и недостатки малой гидроэнергетики .

- Гидроэнергетический потенциал России и его использование.

- Гидроаккумулирующие электростанции .

- Современные биоэнергетические технологии.

- Биохимическая переработка органических отходов.

- Использование биомассы в России.

- Автономные теплоэлектростанции на пиролизном топливе.

- Океанические тепловые электрические станции.

- Приливные электростанции.

- Энергия течения и волн.

- Геотермальная энергетика.

- Солнечные электрические установки.

- Ветроэнергетические установки.

- Энергия океана.

- Энергия биомассы.

- Малая гидроэнергетика.

- Оценка потенциала гидроэнергетики. Принцип работы ГЭС.

- Оценка потенциала гелиоэнергетики. Принцип работы СЭС.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 80-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 60-79 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40-59 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-39 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы на вопросы сформулированы грамотно, качество оформления отчета и иллюстративных материалов отвечают предъявляемым требованиям; |
| Незачтено |  | Работа выполнена несамостоятельно, или при неспособности обучающегося пояснить основные положения работы или в случае фальсификации результатов. |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения реферата

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Реферат выполнен самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе творческого подхода к решению проблемы |
| Хорошо |  | Реферат выполнен с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении мало творчества. |
| Удовлетворительно |  | Реферат выполнен с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но нет и творчества. |
| Неудовлетворительно |  | Реферат не выполнен |

Оценивание ответа на диф. зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Обучающийся проявляет систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. |
| Хорошо |  | Обучающийся проявляет полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком. |
| Удовлетворительно |  | Обучающийся проявляет знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Обучающийся испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. |
| Неудовлетворительно |  | При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

На тестирование отводится не более 35 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл.

Перевод баллов в оценку:

- 30 - 24 балла – оценка «отлично» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 18 - 23 балла – оценка «хорошо» (выполнено 60-79 % задания теста);

- 12 - 17 балла – оценка «удовлетворительно» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 0 -11 баллов – оценка «неудовлетворительно» (выполнено 0-39 % задания теста).

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении лабораторных работ

Процедура проведения данного оценочного мероприятия организуется в виде собеседования преподавателя с обучающимися по проделанной лабораторной работе. Обучающийся предоставляет преподавателю выполненный отчет по лабораторной работе. Для подготовки к данному оценочному мероприятию отводится 5-10 минут. При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования справочными материалами. При проверке задания, оцениваются способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и лабораторных занятий знания. Лабораторная работа оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении практических занятий

На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя изучают методики расчетов и решают практические задачи. При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. Преподаватель оценивает активность студента при решении задач, правильность и полноту выполненного задания. Активность студентов на практических занятиях, качество выполнения заданий на практических занятиях учитывается преподавателем в ходе промежуточной аттестации. Практическое занятие выполняется в письменной форме и представляет собой отчет по практическим занятиям. Практическое занятие оценивается по 4-х бальной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении реферата

Выполненная обучающимся очной формы обучения передается на проверку преподавателю, который дает по ней письменное заключение. В заключении содержится указание на те ошибки и недостатки, которые обнаружены в части содержания и оформления реферата, и рекомендации по их устранению. В том случае, если выявленные ошибки и недостатки носят существенный характер, реферат возвращается обучающемуся на доработку. Повторно выполненный реферат сдается преподавателю. Зачтенный (по 4-х бальной шкале) реферат служит допуском к зачету по дисциплине.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при диф. зачете

Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, выносимых на зачет. Перечень вопросов выдает преподаватель на установочной сессии.

При проработке вопросов, вынесенных на диф. зачет, необходимо использовать конспект лекций, а так же учебно-методическую и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Эффективная подготовка к зачету должна включать в себя структурирование и повторение материала, изученного на аудиторных занятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и практических занятий, результатов самостоятельной работы.

На зачет обучающийся обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения индивидуального графика посещения учебных занятий);

− отчет практическим занятиям;

На зачете обучающийся дает (в устной форме) ответы на вопросы, представленные в утвержденном заведующим кафедрой зачетном билете, с предварительной подготовкой. Зачетный билет имеет два теоретических вопроса.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса.

Зачет оценивается по по 4-х бальной шкале. Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и книжку обучающегося.