Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Б1.Д.В.Э.2.2. Электропривод»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника по профилю Энергообеспечение предприятий очной формы обучения, по дисциплине Б1.Д.В.Э.2.2 Электропривод

Составитель_______________С.В. Федоров

«___»________________2023г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ЭПП

№ протокола 1  «29»_августа 2023г.

Зав.кафедрой ЭПП/______________А.В. Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине Б1.Д.В.Э.2.2 Электропривод.

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-9: Способен к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на ремонт | ПК*-9-В-6 Проектирует и оптимизирует структуру механической части электропривода, упрощая ее в пределах, определяемых техническим заданием ПК*-9-В-7 Демонстрирует навыки расчета замкнутых систем автоматического управления электроприводами | Знать: конструктивное исполнение, параметры и режимы работы электрических двигателей, генераторов и преобразователей | Блок A – тесты |
|  |  | Уметь: выбирать, подключать и испытывать электрические машины | Блок B – Задания к лабораторных работ |
|  |  | Владеть: навыками выбора и монтажа электрических машин | Блок C – Задания к выполнению лабораторных работ |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины «Б1.Д.В.Э.2.2. Электропривод» /сост. С.В. Федоров - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 31 с.

Пример теста, предъявляемого обучающемуся, изучившему все темы  дисциплины (время выполнения теста – не более 30 минут):

- Механической характеристикой электродвигателя называется:

  - зависимость частоты вращения двигателя от тока якоря;

  - *зависимость частоты вращения от величины вращающего электромагнитного момента;

  - зависимость частоты вращения двигателя от момента нагрузки.

- По степени управляемости электропривод может быть:

- нерегулируемый, следящий, программно-управляемый, регулируемый;

- нерегулируемый, следящий, редукторный, программно-управляемый, регулируемый;

- *нерегулируемый, адаптивный, следящий, программно-управляемый, регулируемый.

- Первый электродвигатель, с помощью которого осуществлён электропривод, был построен в 1834-1838 гг. академиком:

- А. Пачинотти;

- *Б. С. Якоби;

- М. О. Доливо-Добровольским.

- Уравнение движения электропривода, отражающее его динамику, имеет вид:

- *Jdwdt=M−Mc;

- mdtdw=M+Mc;

- mdvdt=M−Mc.

- Привод считают асимптотически устойчивым, если в точке установившегося режима выполняется соотношение:

- *∂M∂ω−∂Mc∂ω<0;

- ∂M∂ω−∂Mc∂ω=0;

- ∂M∂ω−∂Mc∂ω>0.

- Уравнение электромеханической характеристики для скорости двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением имеет вид:

- ω=U+IRkF;

- ω=UIRkF;

- *ω=U−IRkF.

- В двигателе постоянного тока независимого возбуждения тормозной момент при динамическом торможении, если пренебречь реакцией якоря, может быть выражен равенством:

- *−MТ=kFI=−k2F2ωR;

- −MТ=kFI=−kFωR;

- −MТ=kFI=−k2FωR.

- В каких тормозных режимах может работать асинхронный двигатель?:

- при динамическом торможении и торможении с отдачей энергии в сеть;

- *при динамическом торможении, торможении противовключением, торможении с отдачей энергии в сеть;

- при динамическом торможении и торможении противовключением.

- Режим  торможения противовключением может быть получен тогда, когда:

- момент нагрузки равен пусковому моменту;

- момент нагрузки меньше пускового момента;

- *момент нагрузки больше пускового момента.

- Переходным режимом электропривода называют режим работы при переходе от одного установившегося состояния к другому, когда изменяются:

- скорость и момент;

- ток;

- *скорость, момент, ток.

- Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения имеет вид:

- *ω=UkФ−MRk2Ф2;

- ω=UkФ−MRkФ2;

- ω=UkФ−MRk2Ф.

- Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения имеет вид:

- ω=UαkMαk−Rαk2;

- *ω=UαkMαk−Rαk;

- ω=UαkMαk−Rα2k.

13.  Схема включения какого двигателя изображена на рисунке?:

- *схема включения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения;

- схема включения двигателя постоянного тока независимого возбуждения;

- схема включения двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

14. В каких тормозных режимах может работать двигатель последовательного возбуждения?:

- при динамическом торможении и торможении с отдачей энергии в сеть;

- при торможении с отдачей энергии в сеть и торможении противовключением;

- *при торможении противовключением и динамическом торможении.

15. У двигателей с фазным ротором…:

- *начальный пусковой момент увеличивается по мере возрастания до известных пределов сопротивления резистора, а пусковой ток при увеличении сопротивления уменьшается;

- начальный пусковой момент уменьшается по мере возрастания до известных пределов сопротивления резистора, а пусковой ток при увеличении сопротивления увеличивается;

- начальный пусковой момент увеличивается по мере возрастания до известных пределов сопротивления резистора, а пусковой ток при увеличении сопротивления увеличивается.

16. Динамическое торможение асинхронного двигателя возможно:

- при скорости выше синхронной;

- при движущем моменте нагрузки;

- *при включении обмотки статора на сеть постоянного тока.

17. При каких условиях асинхронный двигатель в режиме динамического торможения оказывается с сильно насыщенной магнитной системой.

- *при малых угловых скоростях ротора и большом эквивалентном токе;

- при больших угловых скоростях и большом эквивалентном токе;

- при малых угловых скоростях и малом эквивалентном токе.

18. Какое торможение чаще всего применяют на практике, когда требуется осуществить перемену направления вращения?

- динамическое торможение;

- *торможение противовключением;

- торможение с отдачей энергии в сеть.

19. Какая схема синхронного двигателя изображена на рисунке?

- *схема включения синхронного двигателя при динамическом торможении;

- схема включения синхронного двигателя при торможении противовключением;

- схема включения синхронного двигателя при торможении с отдачей энергии в сеть.

20. Какая схема двигателя постоянного тока изображена на рисунке?

- схема включения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения при динамическом торможении с независимым возбуждением;

- *схема включения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения при динамическом торможении с самовозбуждением;

- схема включения двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.

21. По какой формуле можно вычислить уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения?

- *ω=UαkMαk−Rαk;

- ω=UkФ−MRk2Ф2;

- ω=URФ1−IRg+RpU.

22. По какой формуле можно вычислить уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

- ω=URФ1−IRg+RpU;

- *ω=UkФ−MRk2Ф2;

- ω=UαkMαk−Rαk.

23. Какая схема асинхронного двигателя изображена на рисунке?

- *схема включения асинхронного двигателя при торможении с самовозбуждением;

- схема включения асинхронного двигателя при динамическом торможении;

- схема включения асинхронного двигателя для перехода на режим динамического торможения.

- Механическая характеристика асинхронного двигателя для режима противовключением не обеспечивает устойчивую работу. При ω=0двигатель надо отключить, иначе он

  - останется неизменным

  - *перейдет в двигательный режим

  - перейдет в режим с отдачей энергии в сеть

- Синхронный двигатель перестает работать, если

- момент нагрузки равен моменту двигателя

- *момент нагрузки больше момента двигателя

- момент нагрузки меньше момента двигателя

- С увеличением момента нагрузки угол между напряжением и ЭДС

- *возрастает

- уменьшается

- остается неизменным

- Потери мощности на валу двигателя определяю КПД привода по формуле

- *η=P2P2+δп

- η=P2P2−δп

- η=P2+δпP2

- Коэффициент мощности определяется по формуле

- *cosϕ=PAPA2+Pр2

- cosϕ=PAPA2−Pр2

- cosϕ=PPPP2−PA2

- Номинальным коэффициентом мощности считают cosϕ равным

- 0.6…0.7

- 0.7…0.8

- *0.8…0.9

- Стабильность угловой скорости зависит от жесткости механической характеристики. Как?

- *чем жестче механическая характеристика, тем выше стабильность угловой скорости

- чем мягче механическая характеристика, тем выше стабильность угловой скорости

- при неизменной механической характеристики стабильность угловой скорости выше

## Блок Б - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня  компетенций – «уметь»

Варианты заданий на выполнение лабораторных работ приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Электропривод» / С.В. Федоров; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023. – 28 с.

## Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

Варианты заданий на выполнение лабораторных работ приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Электропривод» / С.В. Федоров; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023. – 28 с.

## Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме экзамена.

Вопросы для подготовки к зачету:

- Структурная схема электропривода

- Режимы работы электропривода

- Виды механических характеристик производственных механизмов

- Жесткость механической характеристики

- Приведение момента сопротивления к валу электродвигателя

- Приведение моментов инерции к валу электродвигателя

- Динамические характеристики ДПТ

- Искусственные характеристики, получаемые введением добавочных резисторов в цепь якоря

- Искусственные характеристики, получаемые изменением магнитного потока

- Искусственные характеристики, получаемые изменением напряжения якоря

- Графики статических характеристик

- Искусственные характеристики, получаемые введением добавочных резисторов в цепь якоря

- Искусственные характеристики, получаемые изменением напряжения в цепи якоря

- Искусственные характеристики, получаемые введением сопротивлений в цепь статора

- Искусственные характеристики, получаемые изменением величины питающего напряжения на статоре

- Искусственные характеристики, получаемые изменением частоты питающего напряжения на статоре

- Основные инерционности, характерные для электроприводов

- Переходные процессы в обмотке возбуждения ДПТ

- Переходные процессы, определяемые механической инерционностью электропривода

- Переходные процессы в электроприводе постоянного тока

- Принципы построения систем регулирования электроприводов

- Классификация замкнутых систем регулирования

- Система регулирования электропривода постоянного тока с суммирующим усилителем

- Типовые системы управления асинхронными частотно-регулируемыми электроприводами

- Динамические свойства АД при питании от источника напряжения

- Виды механических характеристик различных электродвигателей

- Естественные и искусственные характеристики электропривода

- Многоконтурные системы с подчиненным регулированием координат электропривода

- Тормозные режимы АД

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 80-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 60-79 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40-59 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-39 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота выполнения лабораторной работы; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы на вопросы сформулированы грамотно, качество оформления отчета и иллюстративных материалов отвечают предъявляемым требованиям; |
| Незачтено |  | Работа выполнена несамостоятельно, или при неспособности обучающегося пояснить основные положения работы или в случае фальсификации результатов. |

Оценивание ответа на зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Обучающийся проявляет систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. |
| незачтено |  |  |
|  |  | При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

На тестирование отводится не более 35 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл.

Перевод баллов в оценку:

- 30 - 24 балла – оценка «отлично» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 18 - 23 балла – оценка «хорошо» (выполнено 60-79 % задания теста);

- 12 - 17 балла – оценка «удовлетворительно» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 0 -11 баллов – оценка «неудовлетворительно» (выполнено 0-39 % задания теста).

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении лабораторных работ

Процедура проведения данного оценочного мероприятия организуется в виде собеседования преподавателя с обучающимися по проделанной лабораторной работе. Обучающийся предоставляет преподавателю выполненный отчет по лабораторной работе. Для подготовки к данному оценочному мероприятию отводится 5-10 минут. При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования справочными материалами. При проверке задания, оцениваются способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и лабораторных занятий знания. Лабораторная работа оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при экзамене

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в устном виде.

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса, соответствующие содержанию формируемых компетенций. На ответ обучающемуся отводится 20 минут с подготовкой. Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса.

Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Экзамен оценивается по 4-х бальной шкале.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.