Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кумертауский филиал

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине

«ФДТ.1 Правила устройства электроустановок и техника безопасности»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиля Энергообеспечение предприятий, по дисциплине «ФДТ.1 Правила устройства электроустановок и техника безопасности»

Составитель _______________ В.И. Андросов

«    » _____________ 2023 г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжение промышленных предприятий протокол № 10 от «6»_июня 2023 г.

Зав. кафедрой электроснабжения промышленных предприятий _____________ А.В. Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «ФДТ.1 Правила устройства электроустановок и техника безопасности»

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций | УК-8-В-1 Формирует культуру безопасного и ответственного поведения, обеспечивая безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты УК-8-В-2 Использует приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций УК-8-В-4 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций применяет методы защиты жизнедеятельности человека, принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях | Знать: - критерии оценки опасности электрооборудования; способы и средства обеспечения безопасности электрооборудования. Уметь: - - оказать первую помощь пострадавшему при поражении электрическим током. Владеть: - методами защиты жизнедеятельности человека, навыками спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. | Блок A – Тесты Блок B – Задания к практическим занятиям |
| ПК*-4: Способен использовать правила техники безопасности в электроустановках | ПК*-4-В-1 Демонстрирует понимание причин электротравм, действия электрического тока на человека ПК*-4-В-2 Демонстрирует знания способов и средств обеспечения электробезопасности при эксплуатации электрооборудования, основ производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда ПК*-4-В-3 Демонстрирует знания приемов оказания первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током ПК*-4-В-4 Понимает порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках ПК*-4-В-5 Выполняет расчеты сопротивления заземляющих устройств | Знать: - причины электротравм, действие электрического тока на человека. Уметь: - - оказать первую помощь пострадавшему при поражении электрическим током. Владеть: - методами и приемами обеспечения электробезопасности. | Блок A – Тесты Блок B – Задания к практическим занятиям |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

- Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

Оценивается тестированием по лекционному материалу, с помощью фонда тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины «Правила устройства электроустановок и техника безопасности» /сост. В.И. Андросов - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 44 с.

Пример теста

Выберите один правильный ответ:

1. Как по условиям электробезопасности pазличаются электроустановки?

1(*) Электроустановки до 1 кВ.

2(*) Электроустановки выше 1 кВ.

3 Электроустановки до 0,4 кВ.

2. Как, согласно "Пpавилам устройства электроустановок", в отношении опасности поpажения людей электpическим током pазличаются помещения?

1(*) Помещения без повышенной опасности.

2(*) Помещения с повышенной опасностью.

3(*) Особо опасные помещения.

4 Помещения без опасности.

3. Укажите условия, создающие повышенную опасность поpажения людей электpическим током.

1(*) Сыpость или токопpоводящая пыль.

2(*) Токопpоводящие полы.

3(*) Высокая темпеpатуpа.

4(*) Возможность одновpеменного пpикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконстpукциям зданий, технологическим аппаpатам, механизмам и т.п., с одной стоpоны, и к металлическим коpпусам электpообоpудования - с дpугой.

5 Химически активная или оpганическая сpеда.

4. К каким помещениям пpиpавниваются теppитоpии pазмещения наpужных электpоустановок в отношении опасности поpажения людей электpическим током?

1 К помещениям без повышенной опасности.

2 К помещениям с повышенной опасностью.

3(*) К особоопасным помещениям.

5. Должны ли буквенно-цифpовые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электpоустановке быть одинаковыми?

1(*) Да, должны.

2 Hе обязательно. Эти обозначения должны быть одинаковыми в пpеделах отдельно взятой электpоустановки.

6. Как должны быть обозначены шины пpи пеpеменном тpехфазном токе?

1[1] Шина фазы А -

2[1] ...желтым цветом.

3[2] Шина фазы В -

4[2] ...зеленым цветом.

5[3] Шина фазы С -

6[3] ...красным цветом.

7[4] Hулевая pабочая шина N -

8[4] ...голубым цветом.

9[5] Hулевая защитная шина N -

10[5] ...продольными полосами желтого и зеленого цветов.

11 ...черным цветом.

7. Как обозначаются шины пpи постоянном токе?

1[1] Положительная шина (+) -

2[1] ...красным цветом.

3[2] Отpицательная шина (-) -

4[2] ...синим цветом.

5[3] Hулевая pабочая М -

6[3] ...голубым цветом.

7 ...зеленым цветом.

8. Каким образом должна обеспечиваться безопасность обслуживающего пеpсонала и постоpонних лиц?

1(*) Пpименением надлежащей изоляции, а в отдельных случаях - повышенной или двойной изоляции.

2 Выставлением наблюдающих.

3(*) Соблюдением соответствующих pасстояний до токоведущих частей или закpытие, огpаждение токоведущих частей.

4(*) Блокиpовкой аппаpатов и огpаждающих устpойств для пpедотвpащения ошибочных опеpаций и доступа к токоведущим частям.

5(*) Hадежным и быстpодействующим автоматическим отключением частей электpообоpудования, случайно оказавшихся под напpяжением, и повpежденных участков сети, в том числе защитного отключения.

6(*) Заземлением или занулением коpпусов электpообоpудования и элементов электpоустановок.

7(*) Выpавниванием потенциалов, пpименение pазделительных тpансфоpматоpов.

- Блок В - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Правила устройства электроустановок и техника безопасности» / В.И. Андросов; – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 66 с.

- Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

- Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме зачета.

Вопросы к зачету

- Область применения ПУЭ

- Общие указания по устройству электроустановок

- Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

- Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности

- Общие требования выбора электрических аппаратов и проводников

- Выбор электрических аппаратов по условиям продолжительности режимов и сечений проводников по нагреву в этих режимах

- Выбор сечения проводников по плотности тока

- Проверка проводников по условиям короны и радиопомех

- Проверка электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

- Расчет токов короткого замыкания для проверки электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания

- Проверка электрических аппаратов, изоляторов, проводников и несущих конструкций на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях

- Проверка электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость при коротких замыканиях

- Проверка электрических аппаратов на коммутационную способность при коротких замыканиях

- Проверка кабелей на невозгораемость при коротких замыканиях

- Общие требования к учету электроэнергии

- Организация коммерческого (расчетного) учета электроэнергии

- Организация технического учета электроэнергии

- Требования к счетчикам электроэнергии

- Установка счетчиков и электропроводка к ним

- Автоматизация контроля и учета электроэнергии

- Общие требования измерения электрических величии

- Контроль изоляции

- Меры защиты от прямого прикосновения

- Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений

- Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью

- Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью

- Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью

- Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью

- Заземлители и заземляющие проводники, главная заземляющая шина

- Защитные проводники (РЕ-проводники), овмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (РEN-проводники)

- Проводники системы уравнивания потенциалов

- Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов

- Общие положения приемосдаточных испытаний

- Общие требования к изоляции электроустановок

- Изоляция ВЛ

- Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ

- Выбор вида электропроводки. Выбор кабелей и проводов и способа их прокладки

- Открытые и скрытые электропроводки внутри зданий и сооружений

- Наружные электропроводки

- Токопроводы напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока

- Токопроводы напряжением выше 1 кВ переменного тока

- Выбор и прокладка кабелей напряжением до 500 кВ

- Общие требования к воздушным линиям электропередачи напряжением до 1 кВ

- Общие требования к воздушным линим электропередачи напряжением выше 1 кВ

- Пересечение и сближение ВЛ между собой и с различными сооружениями

- Выбор аппаратов защиты в электрических сетях напряжением до 1 кВ

- Места установки аппаратов защиты в электрических сетях напряжением до 1 кВ

- Релейная защита трансформаторов

- Релейная защита воздушных и кабельных линий

- Электромагнитная совместимость (ЭМС) устройств релейной защиты

- Область применения автоматики

- Вторичные цепи

- Организация автоматизированного управления электроустановками

- Общие указания по организации связи

- Обеспечение электромагнитной совместимости устройств связи и телемеханики

- Распределительные устройства напряжением до 1 кв переменного тока и до 1,5 кв постоянного тока

- Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кв

- Масляное хозяйство электросетевых предприятий

- Преобразовательные подстанции и установки

- Общие требования к электромашинным помещениям

- Общие требования к электрическим машинам

- Общие требования к аккумуляторным установкам

- Общие требования к статическим компенсирующим устройствам

- Конденсаторные установки

- Фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ)

- Общие требования к аварийному освещению

- Выполнение и защита осветительных сетей

- Внутреннее и наружное освещение

- Управление освещением

- Осветительные приборы и электроустановочные устройства

- Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий

- Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки

- Требования к электроустановкам во взрывоопасных зонах

- Требования к электроустановкам в пожароопасных зонах

- Требования к электротермическим установкам

- Требования к электросварочным установкам

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

Оценка результата тестирования выполняется с помощью автоматизированной программы «АИИСТ».

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи | Обучающийся прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых дисциплин. |
| Незачтено |  | Обучающийся не справился полностью с одним из вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. Время на тестирование и оценка результата выполняется с помощью автоматизированной программы «АИИСТ».

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении практических занятий

На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя изучают методики расчетов и решают практические задачи. При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. Преподаватель оценивает активность студента при решении задач, правильность и полноту выполненного задания. Активность студентов на практических занятиях, качество выполнения заданий на практических занятиях учитывается преподавателем в ходе промежуточной аттестации. Практическое занятие выполняется в письменной форме и представляет собой отчет по практическим занятиям. Текстовый и графический материал отчета должен быть выполнен в соответствии с требованиями стандарта к оформлению студенческих работ. Практическое занятие оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при зачете

Зачет проводится по расписанию зачетной недели по зачетным билетам в устном виде. На ответ обучающемуся отводится 20 минут с подготовкой. Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса. Проверка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Зачет оценивается по бинарной шкале.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.